充气消防车对比表

| 序号 | 名称 | 基本参数要求▲ | 厂 家 提 供 的 相 关 资 料 | XXX厂家（供应商）名称 |  | 是否符合基本参数 （正偏离、负偏离或响应） | 厂家（供应商）建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 （长×宽×高） | ≤9600mm×2550mm×3600mm |  | 外形尺寸 （长×宽×高） |  |  |  |
| 2 | 满载总质量 | ≥16000KG |  | 满载总质量 |  |  |  |
| 3 | 驱动形式 | 4X2 |  | 驱动形式 |  |  |  |
| 4 | 轴距 | ≥5000轴距（mm） |  | 轴距 |  |  |  |
| 5 | 发动机最大功率 | ≥250kW |  | 发动机功率 |  |  |  |
| 6 | 车载发电机额定功率 | ≥ 120kw |  | 车载发电机额定功率 |  |  |  |
| 7 | 空压机 | 单机组， 机头采用空冷、油润滑 |  | 空压机 |  |  |  |
| 8 | 排 气 量 | ≥ 2000L/min |  | 排 气 量 |  |  |  |
| 9 | 滤芯处理量 | 在进气温大于20°C时，可处理空气大于7200m3 |  | 滤芯处理量 |  |  |  |
| 10 | 高压储气系统 | （略）请参考需求表.四.13.2的要求 |  | 高压储气系统 |  |  |  |
| 11 | 防爆充瓶箱 | （略）请参考需求表.四.15.1的要求 |  | 防爆充瓶箱 |  |  |  |
| 12 | 防爆充瓶箱 | 可同时充装≥16个气瓶 |  | 防爆充瓶箱 |  |  |  |

联系人：                     联系电话：

所提供资料(技术规格书、检验报告)加盖公章

需提供电子版Word格式及pdf格式